ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ В РЕКЕ

РАСХОД ВОДЫ В РЕКЕ (Q) – это объем воды (метров кубических – м3), протекающей через площадь сечения реки в единицу времени (в 1 сек), измеряется в расходных единицах (м³/сек).

Q = F × V

где: F — площадь поперечного сечения реки;

V— скорость течения.

- Выбрать участок на реке,

- По прямой линии измерить ширину реки (м),

- Через определенное расстояние по гидрометрическому створу (через 1 или 2 метра) провести промеры глубины реки.

- Результаты измерений записать в таблицу

Таблица измерений глубины реки

Например

| № | Расстояние между точками (м) | Глубина реки (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-1,4 | 15 см (0,15 м) |
| 2 | 2 | 40 см (0,40 м) |
| 3 | 2 | 55 см (0,55 м) |
| 4 |  |  |

- Построить профиль реки

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Через катеты

S = (a × b) / 2,

где:

- S — площадь треугольника;

- a и b — длины катетов.

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

где:

- S — площадь прямоугольника;

- a — длина одной стороны;

- b — длина соседней стороны (ширина).

ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ РЕКИ ПУТЕМ СЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР НА ПРОФИЛЕ РЕКИ

ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

ПИНЕГА-КУЛОЙСКОГО КАНАЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ

Скорость — это расстояние, которое объект преодолевает за единицу времени (м/сек).

  - Определить расстояние между 2 створами (м)

  - Определить время прохождения поплавков между створами (сек)

  - Результаты измерений записать в таблицу

Таблица измерений скорости течения реки

Например

| № | Расстояние между точками (м) | Время прохождения поплавков между створами (сек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 60 |
| 2 | 5 | 65 |
| 3 | 5 | 59 |
| 4 | 5 | 67 |
| 5 | 5 | 53 |

  - Высчитать среднюю скорость течения (м/сек)

ОПРЕДЕЛИТЬ РАСХОД ВОДЫ В РЕКЕ

Q = F × V

где: F — площадь поперечного сечения реки;

V— скорость течения.

ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ СТОКА ВОДЫ В РЕКЕ

W = Q × t

где:

- Q — количество воды, стекающей с водосбора в единицу времени;

- t — временной интервал, выраженный количественно (сутки)

умножить расход воды на число секунд в году (31 536 000 секунд)

на количество часов в обычном году (8760 часов)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

- ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ на поверхности в градусах Цельсия (С0), определяется с помощью термометра

- ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ определяют с помощь диска Секки, выражается глубиной (м), при которой диск полностью исчезает из виду.

- Мутность воды зависит от количества твердых частиц в воде

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

- ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ количественно оценивают по суммарной концентрации ионов кальция и магния в воде

- pH воды